Zał. nr 1 do zapytania ofertowego1/2014

OPIS TECHNICZNY

rozbiórki budynku oraz 2 garaży,  położonych na działce  nr 536/11 w Czechowicach- Dziedzicach przy ul. Hutniczej 8.

- Przedmiotem rozbiórki są:

-budynek  byłego Domu Pomocy Społecznej – dwukondygnacyjny, częściowo

podpiwniczony,

-dwa przylegające garaże, niepodpiwniczone o wysokości 2,4m i powierzchni około 40m2 łącznie

-ogrodzenie z siatki stalowej  - 140 mb.

- Stan istniejący na działce:

- Budynek wolnostojący , II- kondygnacyjny

-ławy fundamentowe – betonowe,

-ściany piwnic z bloczków kamiennych i cegły pełnej,

-strop nad piętrem będący jednocześnie stropodachem gęsto żebrowy typu Akermana,

-stropy nad pozostałymi kondygnacjami częściowo żelbetowe, częściowo drewniane,

-ściany zewnętrzne murowane warstwowo – od zewnętrznej: cegła 12 cm., wełna mineralna

6 cm, pustak 20 cm,

-ściany wewnętrzne – cegła szczelinowa,

-schody z parteru na piętro – trzybiegowe, belki stalowe, stopnie i spoczniki drewniane,

- Przylegające garaże – wys. 240 cm przylegające częścią ściany do budynku głównego

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej, wody, gazowe energii elektrycznej –  zdemontowane.

- Bilans terenu:

-pow. działki  0,2453 ha

-powierzchnia zabudowy /do rozbiórki/ 0,0228 ha budynek +  garaże

-działka nie jest wpisana do rejestru zabytków

-teren działki nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

- Dane dotyczące budynku mieszkalnego:

- pow.  zabudowy: 231,4 m2

- pow. użytkowa – 336,2 m2

- pow. części podpiwniczonej – 102,1 m2

-wysokość budynku – 7,0 m.

5.   Informacja o budynkach przylegających do rozbieranego obiektu

-w odległości  17 m od ściany wschodniej oraz  21m od ściany zachodniej znajdują się bloki

mieszkalne III kondygnacyjne,

-w odległości 10m od ściany północnej znajduje się pas drogowy,

-w odległości 50m od ściany południowej  znajduje się  trakcja kolejowa.

6.   Zakres robót  ( do wyboru przez Zamawiającego):

Wersja I:

-rozbiórka budynku wraz z ławami fundamentowym z wywozem gruzu, zasypaniem wykopu ziemią do poziomu gruntu,

-rozbiórka garaży z wywiezieniem gruzu,

-rozbiórka ogrodzenia z wywozem,

-uporządkowanie terenu,

-sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wersja II:

-rozbiórka budynku wraz z ławami fundamentowym , zasypaniem wykopu rozdrobnionym gruzem z rozbiórki, uzupełnienie 20 cm warstwą ziemi do poziomu gruntu (wywóz ewentualnej nadwyżki gruzu),

-rozbiórka garaży z zagospodarowaniem gruzu j.w.,

-rozbiórka ogrodzenia z wywozem,

-uporządkowanie terenu,

-sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wersja III:

-rozbiórka budynku do poziomu gruntu  , zasypaniem wykopu rozdrobnionym gruzem z rozbiórki, uzupełnienie 20 cm warstwą ziemi do poziomu gruntu (wywóz ewentualnej nadwyżki gruzu),

-rozbiórka garaży z zagospodarowaniem gruzu j.w.,

-rozbiórka ogrodzenia z wywozem,

-uporządkowanie terenu,

-sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- zabezpieczenia terenu rozbiórki -  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonywania prac pod nadzorem kierownika robót.